ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АРЗАМАССКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ТЕМП-АВИА»

Описание разработанной методики балансировки 4-х массового микрорезонатора ДУС-ММ с использованием нейронных сетей

Выполнил:

Таболин М.С.

инженер 3-й кат. ТО-7

Руководитель:

Былинкин С.Ф.

заместитель начальника ТО-7,  начальник сектора разработки МЭМС, к.т.н.

Арзамас, 2021

Введение

Балансировка резонаторов является одной из ключевых задач в процессе изготовления любых гироскопов, независимо от принципа их действия. Цель балансировки заключается в снижении начальной разночастотности двух ортогональных мод, которые используются в рабочем режиме гироскопа. Отличительное чертой 4-х массового резонатора камертонного типа изд. ДУС-ММ, которая усложняет процесс балансировки, является наличие в разбалансированной системе не только разночастотности между модами, но и разноамплитудности между парами подвижных узлов. Разноамплитудность вызвана наличием двух дополнительных добротных линейных мод (мода 1 и 3) вблизи рабочих мод (мода 2 и 2’). А сам процесс балансировка осуществляется для двух пар ортогональных направлений X, Y и Q, L. Сами балансировочные элементы представляют собой совокупность перемычек, служащих для корректировки массы каждого подвижного узла в 4-х направлениях.  Удаление перемычки может осуществляться, как с помощью лазера, так и с помощью ручных инструментов.

Текущая разработанная методика балансировки 4-х массового резонатора, включает в себя последовательное выполнение 3-х этапов:

- Выравнивание амплитуд колебания инерционных масс пар подвижных узлов на одной из вспомогательных мод 1 или 3 в направлениях X и Y.

- Выравнивание амплитуд колебания инерционных масс пар подвижных узлов на одной из вспомогательных мод 1 или 3 в направлениях Q и L.

- Снижение разночастотности рабочих мод 2 и 2’ для двух пар ортогональных направлений X, Y и L, Q.

В текущем состоянии методику балансировку сложно автоматизировать. Для дальнейшей автоматизации балансировки необходимо решить следующие проблемы:

- Невозможность в аналитическом виде представить методику.

- Сложность в численной оценке величины необходимого воздействия для осуществления балансировки в минимальное количество итераций;

- Для усвоения методики балансировки от оператора требуется понимание принципов работы гироскопа.

- В определенных возможных разбалансированных состояниях методика балансировки может не работать.

Постановка задачи машинного обучения

Машинное обучение – это обширный подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться.  Другими словами, на основе конечной совокупности прецедентов — пар «объект X, ответ y», строится алгоритм, способный для любого возможного входного объекта выдать достаточно точный ответ y. Важной особенностью при этом является способность обучаемой системы к обобщению, то есть к адекватному отклику на данные, выходящие за пределы имеющейся обучающей выборки.

В качестве объектов выступает возможные разбалансированные состояния резонатора, признаками которых является частоты 4 мод и амплитуды пар подвижных масс на каждой моде. Ответом же является количество перемычек, которые необходимо удалить, чтобы полностью сбалансировать данную модель.

Данная задача является задачей регрессионного анализа с множеством выходов. Параметры модели настраиваются таким образом, что модель наилучшим образом приближала данные. Для измерения точности ответов вводится оценочный функционал качества. Критерием качества приближения целевой функцией выбрана среднеквадратичная ошибка (1).

| QRMSE= 12ni=1n(yi-yi)2 | (1) |
| --- | --- |

Сбор данных в программе ANSYS

Сбор данных осуществлялся с помощью программы физического моделирования ANSYS. Был разработан скрипт на языке программировании Ansys APDL. Данный скрипт включает в себя следующие блоки:

- Построение модели конструкции резонатора.

Импортируется 1/8 часть конструкции резонатора и строится сетка. Для лучшей симметрии с целью формирования полной структуры производится копирование элементов сетки, а не геометрии модели. Для лучше точности расчетов, сетка уточняется у упругих подвесов. Производится закрепление в точках заделки. Определяются необходимые характеристики кремния.

- Определение балансировочных элементов.

Выделяются перемычки для каждого подвижного узла в 4 направлениях и для дальнейшего использования копируется номера элементов сетки выбранных элементов в отдельную компоненту (component). Для моделирования удаления элементов, создается отельный материал, имеющий параметры упругости сходные с кремнием, но плотность берётся за 1 кг/м3 (0.04% от исходной плотности). Перед запуском решателя, балансировочные элементы определяются данным материалом.

- Выбор перемычек, которые будут формировать случайное разбалансированное состояние резонатора.

Генерируется случайное значения с непрерывным распределением в промежутке от 0 до значения равного максимальному количеству перемычек, которые возможно удалить для осуществления процесса балансировки. Полученные значения округляются до целого. Случайные значения определяются для каждой созданной компоненты.

- Запуск решателя для каждого разбалансированного состояния.

Производится цикличный запуск частотного анализа для каждого инициализированного разбалансированного состояния. Расчет производится только для 4 мод, необходимых для балансировки. Для повышения скорости, производится анализ 2D конструкции, т.е. учитываются только колебания в плоскости резонатора.

- Определение частот 4-х мод и амплитуд пар подвижных узлов на каждой моде.

Записываются данный во внутренние переменные для дальнейшей записи в файл.

- Вывод данных в файл.

После каждого цикла запуска, производится запись входных и выходных данных в файл.

Благодаря всевозможным оптимизациям расчетов и упрощению модели, удалось получить скорость расчета одного разбалансированного состояния в пределах 1-2 минут. В течение рабочего дня удается просчитать около 1000 состояний.

Подготовка данных к обучению

После формирования данных одним из важных этапов для корректной работы алгоритмов машинного обучения является предварительная обработка данных.

После анализа данных было обнаружено, что одинаковым входным объектам (амплитуды и частоты) соответствуют разные выходные состояния (число перемычек для одного из 4-х направлений каждого подвижного узла). Причиной этого является, то что из-за физических свойств резонатора можно перераспределять перемычки определенным образом без изменения амплитуд и частот.

Далее приведены возможные варианты перераспределения перемычек:

- удаление перемычек массы в направлении Q и L равносильно удалению перемычек массы в X и Y направлениях;

- удаление одинакового количества перемычек у всех масс в X и Y направлении или Q и L направлениях приводит к смещению всех частот без изменения амплитуд, что равносильно исходному состоянию системы;

- удаление перемычек в X или Y направлении одной массы равносильно удалению такого же количества перемычек у двух смежных масс, образующих пару масс.

Для однозначного представления выходного состояния был написан алгоритм на языке Python, который учитывает варианты перераспределения, приведенные выше. На выходе этого алгоритма получаем новый массив выходных данных.

После повторной анализа с использованием нового выходного массива проблема неоднозначного определения решилась.

Входные данные были нормализованы следующим образом, на каждой из 4-х мод каждая из амплитуд была разделена на максимальную амплитуду. Также из каждой частоты была вычтена минимальная частота входного объекта, и затем разделена на максимальное отклонение частот. Первая и четвертая частота были исключены из входного массива, так как они имеют после нормализации постоянное значение 0 и 1.

Далее приведен вариант входного и выходного объекта после этапа предварительной обработки данных.

Таблица 1

Таблица 2

Искусственные нейронные сети

Искусственная нейронная сеть -  упрощенная модель биологической нейронной сети, представляющая собой совокупность искусственных нейронов, взаимодействующих между собой. Искусственный нейрон - это такая функция, которая преобразует несколько входных параметров в один выходной. Схема искусственного нейрона представлена на рисунке

Рисунок - Схема искусственного нейрона

У нейрона есть n входов x

Многослойная нейронная сеть — нейронная сеть, состоящая из входного, выходного и расположенных между ними скрытыми слоями нейронов. Такие сети обладают гораздо большими возможностями, чем однослойные нейронные сети, однако методы обучения нейронов скрытого слоя были разработаны относительно недавно.

Нейронные сети прямого распространения - искусственные нейронные сети, в которых сигнал распространяется строго от входного слоя к выходному. В обратном направлении сигнал не распространяется.

Общий вид многослойной нейронной сети прямого распространения представлен на рисунке.

Рисунок - Многослойная нейронная сеть прямого распространения

Метод обратного распространения

Цели обратного распространения отрегулировать каждый вес в сети согласно тому, насколько он способствует ошибке в целом. Если итеративно уменьшать погрешность каждого веса, то в конечном счете получится ряд весов, которые дают хорошие прогнозы.

Алгоритм метода обратного распространения выглядит следующим образом:

- Нахождение ошибок сети в выходном слое;

δL= ∂С∂ajLσ'zL,

где C – функция потерь;

ajL – активация выходного слоя;

zjl= kωjklakl-1

σ – функция активации в выходном слое.

- Нахождение ошибок сети в скрытых слоях.

δl= ((ωl+1)Tδl+1)σ'zl,

- Нахождение градиента по весам с использованием ошибок сети.

∂С∂ωjkl=akl-1δjl

Функция потерь

Функция потерь — это мера того, насколько хорошо ваша модель прогнозирования предсказывает ожидаемый результат.

Начальная инициализация весов

Регуляризация

В качестве функции активации в скрытых слоях используется функция линейного выпрямителя ReLU, который имеет следующий вид:

Рисунок

В качестве функции активации в выходном слое используется линейная (тождественная) функция, которая имеет следующий вид:

Градиентный спуск

Градиентный спуск — это алгоритм оптимизации, используемый для минимизации некоторой функции путем итеративного движения в направлении самого крутого спуска, определяемого отрицательным значением градиента. В глубоком обучении мы используем градиентный спуск для обновления параметров модели

Рисунок

Выбор алгоритма оптимизации

Алгоритм отпитмизации это метод достижения лучших результатов, помощь в ускорении обучения. Другими словами, это алгоритм, используемый для незначительного изменения параметров, таких как веса и скорость обучения, чтобы модель работала правильно и быстро.

В качестве алгоритма оптимизации используется оптимизатор Adam. Он сочетает в себе идеи экспоненциально затухающего среднего значения и оптимизатора импульса. Адаптация скорости обучения параметров осуществляется на основе среднего первого mt и среднего второго ϑt момента градиентов.

mt= β1mt-1+1-β1∇ωC(ωt)

ϑt= β2ϑt-1+1-β2∇ωC(ωt)

Алгоритм вычисляет экспоненциальное скользящее среднее градиента и квадратичный градиент, а параметры β1и β2 управляют скоростью затухания этих скользящих средних.

Необходимо произвести начальную калибровку mt и ϑt. Если задать нулевое начальное значение этих параметров, то они будут долго накапливаться. Поэтому искусственно увеличивают их на первых шагах:

mt= mt1-β1t

ϑt= ϑt1-β2t

Правило обновления выглядит следующим образом:

ωt+1= ωt- αϑt+εmt

ε – параметр для предотвращения деления на ноль

α - скорость обучения

Определение гиперпараметров

Гиперпараметр модели — это внешняя по отношению к модели конфигурация, значение которой не может оцениваться по данным.

- β1 = 0.9

- β2 = 0.999

- ε = 10-8

- Количество скрытых слоев – 3

- Количество нейронов на каждый скрытый слой - 128